Ri

V

b

e

Abaque de pliage sur presse plieuse PROMECAM avec outillages de pliage en l’air

|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 11 | 14 | 17.5 | 22 | 28 | 35 | 45 | 55 | 71 | 89 | 113 | 140 | 175 | 276 | 280 | 350 | 450 |  b |
|  | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 33 | 41 | 53 | 65 | 83 | 100 |  ri |
| 0.6 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.8 | 7 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11 | 8 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 17 | 15 | 13 | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 27 | 22 | 17 | 13 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  | 35 | 26 | 21 | 17 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 54 | 42 | 34 | 27 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 67 | 52 | 42 | 33 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 60 | 48 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1O7 | 85 | 68 | 53 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 | 105 | 85 | 67 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 96 | 78 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 120 | 95 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 | 170 | 135 | 108 | 85 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 | 210 | 170 | 130 | 105 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 240 | 190 | 150 | 120 |  | F |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 | 340 | 270 | 215 |  | kdaN/m |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 | 420 | 340 | 270 |  T/m |

Nota: (Doc. Promecam). Cet abaque est établi pour un acier de 40 à 45 daN/mm2 de résistance à la rupture.

Etant donné l’épaisseur e et le rayon de pliage Ri on détermine la force nécessaire F ( kdaN/m) par mètre de longueur pliée. Par ailleurs l’abaque indique la largeur minimale du bord b ainsi que la largeur du vé V.

LYCEE  PROFESSIONNEL de FAA’A – TAHITI

BEP  ROC  SM

SESSION 2005

EP2  2ème Situation

DT7/8