| # CALCULATEUR DE PLIAGE d’après «Amada PROMECAM » CORRECTEURS de pliage L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E MODE D’EMPLOI I. CALCUL DU DEVELOPPE E = 6 mm V = 5O mm | V |   | 165° | 150° | 135° | 120° | 105° | 90° | 75° | 60° | 45° | 30° | 15° | 0° |  |
|  | 6 |  | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.3 | -1.9 | -1.6 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | -0.2 | +0.2 |  |
| 1 | 8 |  | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.4 | -2 | -1.6 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | +0.2 | +0.6 |  |
|  | 10 |  | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.4 | -2.1 | -1.6 | -1.1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 |  |
|  | 12 |  | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -1 | -1.5 | -2.2 | -1.6 | -1 | -0.3 | +0.3 | +0.9 | +1.6 |  |
|  | 6 |  | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -1.1 | -1.6 | -2.3 | -1.9 | -1.5 | -1.2 | -0.8 | -0.5 | -0.1 |  |
| 1,2 | 8 |  | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -1.1 | -1.6 | -2.3 | -1.9 | -1.4 | -1 | -0.6 | -0.1 | +0.3 |  |
|  | 10 |  | -0.2 | -0.4 | -0.7 | -1.1 | -1.6 | -2.4 | -1.9 | -1.4 | -0.8 | -0.3 | +0.2 | +0.8 |  |
|  | 12 |  | -0.2 | -0.4 | -0.7 | -1.1 | -1.7 | -2.5 | -1.9 | -1.3 | -0.6 | 0 | +0.7 | +1.3 |  |
| 120 180 150 60 60 60° 135° 90° | 16 |  | -0.2 | -0.4 | -0.7 | -1.2 | -1.8 | -2.7 | -1.9 | -1.1 | -0.3 | +0.5 | +1.3 | +2.1 |  |
|  | 8 |  | -0.3 | -0.6 | -0.9 | -1.4 | -2 | -2.8 | -2.4 | -1.9 | -1.5 | -1 | -0.5 | -0.1 |  |
| 1,5 | 10 |  | -0.3 | -0.6 | -0.9 | -1.4 | -2 | -2.9 | -2.4 | -1.8 | -1.3 | -0.7 | -0.2 | +0.4 |  |
|  | 12 |  | -0.3 | -0.6 | -0.9 | -1.4 | -2.1 | -3 | -2.4 | -1.7 | -1 | -0.4 | +0.3 | +1 |  |
|  | 16 |  | -0.3 | -0.5 | -0.9 | -1.4 | -2.1 | -3.2 | -2.4 | -1.5 | -0.7 | +0.1 | +1 | +1.8 |  |
|  | 20 |  | -0.2 | -0.5 | -0.9 | -1.4 | -2.2 | -3.4 | -2.4 | -1.4 | -0.4 | +0.7 | +1.7 | +2.7 |  |
|  | 10 |  | -0.4 | -0.8 | -1.3 | -1.9 | -2.7 | -3.7 | -3.2 | -2.6 | -2 | -1.4 | -0.9 | -0.3 |  |
| 2 | 12 |  | -0.4 | -0.8 | -1.2 | -1.8 | -2.7 | -3.8 | -3.1 | -2.5 | -1.8 | -1.1 | -0.4 | +0.3 |  |
| Additionner les cotes extérieures et les correcteurs L correspondants (positifs ou négatifs). D = 60 - 6,8 + 120 - 12 + 180 - 3,6 + 150 + 3,9 + 60 = 551,5 II. TRACAGE | 16 |  | -0.3 | -0.7 | -1.2 | -1.9 | -2.7 | -4 | -3.1 | -2.3 | -1.4 | -0.5 | +0.3 | +1.2 |  |
|  | 20 |  | -0.3 | -0.7 | -1.2 | -1.9 | -2.8 | -4.2 | -3.2 | -2.1 | -1 | 0 | +1.1 | +2.2 |  |
|  | 25 |  | -0.3 | -0.7 | -1.2 | -1.9 | -2.9 | -4.5 | -3.2 | -1.9 | -0.7 | +0.6 | +1.8 | +3.1 |  |
|  | 12 |  | -0.5 | -1 | -1.6 | -2.3 | -3.3 | -4.7 | -4 | -3.2 | -2.5 | -1.8 | -1.1 | -0.4 |  |
| 2,5 | 16 |  | -0.5 | -0.9 | -1.5 | -2.3 | -3.3 | -4.8 | -3.9 | -3 | -2.1 | -1.2 | -0.3 | +0.6 |  |
|  | 20 |  | -0.4 | -0.9 | -1.5 | -2.3 | -3.4 | -5 | -3.9 | -2.8 | -1.7 | -0.6 | +0.5 | +1.6 |  |
|  | 25 |  | -0.4 | -0.9 | -1.5 | -2.3 | -3.5 | -5.2 | -3.9 | -2.6 | -1.4 | -0.1 | +1.2 | +2.5 |  |
|  | 32 |  | -0.4 | -0.9 | -1.5 | -2.4 | -3.6 | -5.6 | -4 | -2.4 | -0.8 | +0.7 | +2.3 | +3.9 |  |
|  | 16 |  | -0.6 | -1.2 | -1.9 | -2.8 | -4 | -5.7 | -4.7 | -3.8 | -2.9 | -2 | -1.1 | -0.1 |  |
| 3 | 20 |  | -0.5 | -1.1 | -1.8 | -2.8 | -4 | -5.8 | -4.7 | -3.6 | -2.5 | -1.3 | -0.2 | +0.9 |  |
|  | 25 |  | -0.5 | -1.1 | -1.8 | -2.8 | -4.1 | -6 | -4.7 | -3.4 | -2.1 | -0.7 | -0.6 | +1.9 |  |
|  | 32 |  | -0.5 | -1.1 | -1.8 | -2.8 | -4.2 | -6.3 | -4.7 | -3.1 | -1.5 | +0.1 | +1.7 | +3.3 |  |
| L | 40 |  | -0.5 | -1 | -1.8 | -2.9 | -4.5 | -6.8 | -4.8 | -2.8 | -0.8 | +1.3 | +3.3 | +5.3 |  |
|  | 20 |  | -0.7 | -1.6 | -2.5 | -3.7 | -5.3 | -7.5 | -6.3 | -5.2 | -4 | -2.8 | -1.6 | -0.4 |  |
| A B C 4 | 25 |  | -0.7 | -1.5 | -2.5 | -3.7 | -5.3 | -7.7 | -6.3 | -4.9 | -3.5 | -2.1 | -0.7 | +0.7 |  |
|  | 32 |  | -0.7 | -1.5 | -2.4 | -3.7 | -5.4 | -7.9 | -6.3 | -4.6 | -2.9 | -1.2 | +0.4 | +2.1 |  |
|  | 40 |  | -0.7 | -1.4 | -2.4 | -3.7 | -5.6 | -8.4 | -6.3 | -4.2 | -2.1 | 0 | +2.1 | +4.2 |  |
|  | 50 |  | -0.6 | -1.2 | -2.4 | -3.8 | -5.8 | -8.9 | -6.4 | -3.9 | -1.3 | +1.2 | +3.7 | +6.2 |  |
|  | 25 |  | -0.9 | -1.9 | -3.1 | -4.6 | -6.6 | -9.4 | -7.9 | -6.5 | -5.1 | -3.6 | -2.2 | -0.7 |  |
| 5 | 32 |  | -0.9 | -1.9 | -3.1 | -4.6 | -6.7 | -9.6 | -7.9 | -6.1 | -4.4 | -2.7 | -0.9 | +0.8 |  |
|  | 40 |  | -0.9 | -1.8 | -3 | -4.6 | -6.8 | -10 | -7.8 | -5.7 | -3.5 | -1.3 | +0.8 | +3 |  |
|  | 50 |  | -0.8 | -1.8 | -3 | -4.7 | -7 | -10 | -7.9 | -5.3 | -2.7 | -0.1 | +2.5 | +5.1 |  |
| A = 60 - 6,8/2 = 56,6 B = 60 - 6,8 + 120 - 12/2 = 167,2 C = ................................................ III. MISE EN BUTEE | 63 |  | -0.8 | -1.7 | -3 | -4.7 | -7.3 | -11 | -8 | -4.8 | -1.7 | +1.5 | +4.6 | +7.8 |  |
|  | 32 |  | -1.1 | -2.3 | -3.8 | -5.6 | -8 | -11 | -9.5 | -7.7 | -5.9 | -4.1 | -2.3 | -0.6 |  |
| 6 | 40 |  | -1.1 | -2.3 | -3.7 | -5 | -8.1 | -12 | -9.4 | -7.2 | -5 | -2.7 | -0.5 | +1.7 |  |
|  | 50 |  | -1 | -2.2 | -3.6 | -5.5 | -8.2 | -12 | -9.4 | -6.8 | -4.1 | -1.4 | +1.2 | +3.9 |  |
|  | 63 |  | -1 | -2.1 | -3.6 | -5.6 | -8.5 | -13 | -9.5 | -6.2 | -3 | +0.2 | +3.4 | +6.6 |  |
|  | 80 |  | -1 | -2.1 | -3.6 | -5.7 | -8.9 | -14 | -9.6 | -5.6 | -1.5 | +2.5 | +6.6 | +11 | A = 60 - 6,8/2 = 56,6 B = 120 - 12/2 = 114 C = ........................... C A B B |
|  | 40 |  | -1,5 | -3,1 | -5 | -7,4 | -11 | -15 | -13 | -10 | -8 | -5,7 | -3,3 | -1 |  |
| 8 | 50 |  | -1,4 | -3 | -4,9 | -7,4 | -11 | -15 | -13 | -9,8 | -7 | -4,3 | -1,5 | +1,3 |  |
|  | 63 |  | -1,4 | -2,9 | -4,9 | -7,4 | -11 | -16 | -13 | -9,2 | -5,8 | -2,5 | +0,9 | +4,2 |  |
|  | 80 |  | -1,3 | -2,9 | -4,9 | -7,4 | -11 | -17 | -13 | -8,4 | -4,2 | 0 | +4,2 | +8,4 |  |
|  | 100 |  | -1,3 | -2,8 | -4,8 | -7,6 | -12 | -18 | -13 | -7,7 | -2,7 | +2,3 | +7,4 | +12 |  |
|  | 50 |  | -1,9 | -3,9 | -6,3 | -9,3 | -13 | -19 | -16 | -13 | -10 | -7,2 | -4,3 | -1,5 |  |
|  | 63 |  | -1,8 | -3,8 | -6,2 | -9,2 | -13 | -19 | -16 | -12 | -8,8 | -5,3 | -1,8 | +1,6 |  |
| 10 | 80 |  | -1,7 | -3,7 | -6,1 | -9,2 | -14 | -20 | -16 | -11 | -7 | -2,7 | +1,7 | +6 |  |
|  | 100 |  | -1,7 | -3,6 | -6 | -9,3 | -14 | -21 | -16 | -11 | -5 | -0,2 | +5 | +10 |  |
|  | 125 |  | -1,6 | -3,5 | -6 | -9,5 | -15 | -22 | -16 | -9,7 | -3,4 | +2,9 | +9,2 | +16 |  |

LYCEE  PROFESSIONNEL de FAA’A – TAHITI

BEP  ROC  SM

SESSION 2005

EP2  2ème Situation

DT8/8