Réalisation d’une tôle avec pointe de diamant pour portail sur SolidWorks

Pièce à obtenir :

- Dans une nouvelle pièce, ouvrir une esquisse 3d

- Se positionner en vue isométrique.

- Sélectionner le plan de face puis tracer une ligne de construction  horizontale de 400mm et une verticale de 10mm.

- Toujours dans l’esquisse 3d sélectionner le plan de droite et tracer une ligne de construction horizontale de 200mm.

- Dans le plan de droite tracer une ligne        horizontale de 400mm partant de l’origine.

- Tracer deux diagonales pour fermer l’esquisse.

- Extruder l’esquisse vers le bas en prenant le plan de dessus comme direction d’extrusion, valider.

- Ouvrir une nouvelle esquisse 3d

- Dans le plan de face tracer une ligne horizontale de 800mm (attention à bien partir des points situés sur la face supérieure)

- Tracer deux diagonales pour fermer l’esquisse.

- Extruder vers le bas de la même manière que précédemment

- Ouvrir une troisième esquisse 3d

- Tracer une ligne horizontale dans le plan de droite de 400mm puis tracer deux diagonales pour fermer l’esquisse.

- Extruder vers le bas de la même manière que précédemment.

- Ouvrir une quatrième esquisse 3d et tracer le dernier pan puis extruder vers le bas.