CONTRAT  DE TRAVAIL

ON   VOUS   DONNE :

- Un dossier ressource définissant un chariot à bois.

  Vues en plans de l’ensemble avec la nomenclature.

  Corrigé de la 1ère partie.

  Développement de l’élément « Plateau » Rep.01.

- La matière d’œuvre pour réaliser.

  l’élément plateau préalablement découpé au plasma.

  3 mètres de tube 15/21.

  400 mm de fer rond D8.

  1 axe D15 Longueur 470mm.

  Roues et goupilles.

- Les machines disponibles à l’atelier.

  Cisailles.

  Tronçonneuses.

  Coudeuse avec une forme à angle vif.

  Postes de soudure.

  Presses plieuses

- Les outillages classiques dont vous disposez quotidiennement.

ON   VOUS   DEMANDE :

De réaliser un chariot complet conforme aux spécifications du dossier ressource, sachant que :

- Les informations non précisées sur les plans sont laissées à votre initiative.

(Procédés de soudage, taille des cordons...).

- Les soudures ne sont pas affleurées.

EXIGENCES :

Le travail demandé doit être exécuté en respectant les consignes de sécurité. Un comportement 		jugé dangereux, une attitude indigne pourra réduire la note.

Le non respect du temps alloué entraînera une pénalité de 10 points sur la note finale (  / 100 )				par ½ heure de retard.

L'objet réalisé doit être conforme aux données.

L'évaluation s'effectuera sur la pièce finie et portera essentiellement sur :

- La géométrie et la précision dimensionnelle.

- La qualité des soudures.				Voir barème de correction

- L'aspect et la présentation de l'ouvrage.