CONTRAT ECRIT U22

| On donne (documents techniques) | Document réponse | On demande (questionnement) | On exige (critères d’évaluation) | Barème (points) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le dossier technique Folios DT 1/7 à DT 7/7 Les documents réponses Folios DR 2/5 à DR 5/5 | Folio DR 2/5 Folio DR 3/5 Folio DR 4/5 Folio DR 5/5 | Question 1 : A l'aide des documents folio DT 3/7, DT 4/7, DT 5/7 et du détail B du jeu de montage manchon/bride sur folio DR 2/5, déterminer la cote X du manchon Rep.3.3. IMPORTANT : les candidats pourront répondre à cette question en utilisant soit la méthode par calcul ou soit la méthode par chaînes de cotes+tableau. 1.1 Déterminer les valeurs par la méthode des chaînes de cotes ou par la méthode par calcul. 1.2 Déterminer la valeur X du manchon dans le tableau de la valeur finale. 1.3 Déterminer l'IT de la valeur X du manchon dans le tableau de la valeur finale. (hypothèse de travail = le jeu de soudage est nul). | Résultats à ± 0.1 mm Les résultats doivent être cohérents avec le développé et la fabrication à l’atelier. Résultats à ± 0.1 mm Les cotes machines respectent le graphe de pliage. Résultats à ± 0.5 mm Résultats à ± 0.5 min | / 17pts / 18pts / 15pts / 20pts |
|  |  | Question 2 : A l'aide du document folio DT 5/7 et du développement de la demi extension droite Rep.3.21 sur folio DR 3/5, déterminer le vé qui a été utilisé pour le calcul de la longueur développée ainsi que pour les cotes de pliage. |  |  |
|  |  | Question 3 : A l'aide du plan des plis cotés de la demi extension droite Rep.3.21 sur folio DR 4/5, déterminer les cotes machines de pliage de celle-ci. Données à respecter : - L’abaque de pliage. - Vé de 25 3.1 Déterminez la cote machine 1 (Cm1) et représenter l’élément plié sur le schéma. 3.2 Déterminez la cote machine 2 (Cm2) et représenter l’élément plié sur le schéma. |  |  |
|  |  | Question 4 : A l'aide du développement de la demi extension droite Rep 3.21 sur folio DR 5/5 et des documents folio DT 5/7 et 7/7, déterminer les paramètres nécessaires au découpage plasma d’une série de 20 demi extensions. On demande : 4.1 Compléter les cotes manquantes sur le développement de la demi extension droite Rep.3-2. 4.2 Déterminez le périmètre de coupage d'un élément Rep 3.21. 4.3 Choisir les paramètres de coupage plasma (buse et vitesse de coupe). 4.4 Déterminez le temps de coupage pour la totalité de la série (hypothèse de travail périmètre de découpage d’une demi extension P= 1172 mm). |  |  |
|  |  |  | # Sous Total | / 70pts |
|  |  |  | # Total | / 20pts |

Folio DR 1/5

k