Z

SITUATION DU CUBE A.B.C.D.E.F.G.H. A PROJETER DANS L’ESPACE

PROJECTION DE DROITES

Plan

-La face E ;F ;G ;H se situe à 12 mm du plan horizontal.

-La face A ;B ;F ;E se situe à 29 mm

du plan frontal.

-La face A ;D ;H ;E se situe à 37 mm

du plan de profil.

-Le cube a 78 mm de coté.

Nom :

Classe :

a’                                                                   b’

A                                                                   B

X             Y           Z

Point    Eloig.F    Eloig.P   Cote

A

B

C

D

E

F

G

H

D                                                            C

E                                                                  F

## ON DEMANDE

Y

- Sur ce document :

- D’après les dimensions et la position du cube A.B.C.D.E.F.G.H.,indiquer les coordonnées X, Y et Z de chacun de ces points sur le tableau ci dessus.

- Projeter sur les plans F, H et P les droites A G, BC et BG.

- Etablir l’épure de ces droites sur une feuille de dessin de format A4 sens horizontal  en indiquant RT, RP ou VG sur chaque projection (preciser le nom des droites).

H                                                           G

X                                                    Plan